单片机及接口技术实验报告

实验二 00－59 秒计时器

- 实验目的

- 掌握I/O口P0的简单使用。

- 掌握4位一体数码管动态显示功能的使用。

- 学习定时器程序的编写和使用。

- 实验任务

使用AT89C51 单片机中定时器功能，精准定时1 S的时间，实现00-59s的计时器功能，要求：在第一个4位数码管中显示变动的时间，当时间超过60s时，重新从00开始循环，同时在第二个4位数码管中显示已计时的分钟数。电气连接：将P00-SER1、P01-SCK、P02-RCK相连。数码管连接：用8位杜邦线连接J13-J17，J14-J18相连。

- 硬件电气连接图

开始

程序流程框图

输出second

Second=60?

YES

Minute+1

输出minute

NO

Second+1

While(1)

秒计时器

- C语言源程序

#include <reg51.h>

#include <intrins.h>

#define uchar unsigned char

#define uint unsigned int

sbit SER1 = P2^0;	 //数据输入

sbit SCK = P2^1; //移位

sbit RCK = P2^2;

uchar tab[] = {0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};//数字0~9

uchar bit_tab[] = {0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80};  // 位码

uchar flag = 0;

uchar second = 0;

uchar minute = 0;

void delay(uint t)

{

while(t--);

}

void send_8bit(uchar DATA)//

{

uchar i = 0;

for(i=0;i < 8;i++)

{

SER1  = (DATA&0x80);

SCK = 0;

DATA = DATA << 1;

SCK = 1;

}

}

void output()

{

RCK = 0;

_nop_();

_nop_();

RCK = 1;

}

void  send595(uchar H1,uchar H2)

{

send_8bit(H1);//第一次送的是低8位

send_8bit(H2);//第二次送的会挤压第一次的，所以是高8位

output();

}

void display()

{

send595(bit_tab[2],tab[second/10]);

delay(500);

send595(bit_tab[3],tab[second%10]);

delay(500);

send595(bit_tab[6],tab[minute/10]);

delay(500);

send595(bit_tab[7],tab[minute%10]);

delay(500);

}

void main()

{

TH0 = 0x3c;

TL0 = 0xb0;

TMOD = 0x01;

ET0 = 1;

TR0 = 1;

EA = 1;

while(1)

{

display();

}

}

void timer0() interrupt 1//使用定时器50ms,然后进入20次 1s

{

TH0 = 0x3c;

TL0 = 0xb0;

flag++;

if(flag == 20)

{

flag = 0;

second++;

if(second >= 60)

{

second = 0;

minute++;

}

}

}

- 实验结果（附图片）

- 遇到问题与心得体会

对于74hc595芯片的使用要熟练，要理解级联的74hc595芯片的使用。