单片机及接口技术实验报告

实验二 交通信号灯

- 实验目的

- 掌握I/O口P0、P1的简单使用。

- 掌握多位数码管的使用。

- 学习延时程序的编写和使用。

- 掌握LED灯的使用。

- 实验任务

在AT89S52 单片机的P0\P1 分别接共阳数码管的接口J15\J16，P2.0－P2.5分别接4位数码管下2组彩色LED灯R、Y、G插孔，编程合适1秒延时函数，实现在绿灯时，让通行指示的数码管9s倒计时，同时通行的交通指示灯亮绿灯,另一组禁止通行的交通指示灯亮红灯；当倒计时2s时，通行的交通指示灯亮黄灯禁止通行亮红灯；当倒计时归0时，通行指示灯亮红灯，另一组亮绿灯，系统进入倒计时，红绿灯交替显示。

- 电气连接示意图

- 程序流程框图

开始

i=0

i=0

i>0&&i<=3

i>0&&i<=3

i>=4&&i<=9

i>=4&&i<=9

Group=1

Group = 0

第一个显示绿灯，第二个显示红灯

第一个显示红灯，第二个显示黄灯

第一个RYG显示红灯第二个显示绿灯

第二个显示绿灯，第一个显示红灯

第二个RYG显示红灯第一个显示绿灯

第二个显示红灯，第一个显示黄灯

While(1)

交通信号灯

- C语言源程序

#include <reg51.h>

#include <intrins.h>

sbit R1 = P2^0;

sbit Y1 = P2^1;

sbit G1 = P2^2;

sbit R2 = P2^3;

sbit Y2 = P2^4;

sbit G2 = P2^5;

unsigned char tab[] = {0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};

void Delay1000ms()		//@11.0592MHz

{

unsigned char i, j, k;

_nop_();

_nop_();

i = 43;

j = 6;

k = 203;

do

{

do

{

while (--k);

} while (--j);

} while (--i);

}

void TrafficLightControl(unsigned char group)

{

unsigned char i;

for(i = 9; i >= 4; i--)

{

P0 = tab[i];

P1 = tab[i];

if(group == 0)

{

G1 = 0; Y1 = 1; R1 = 1;

R2 = 0; Y2 = 1; G2 = 1;

}

else

{

G2 = 0; Y2 = 1; R2 = 1;

R1 = 0; Y1 = 1; G1 = 1;

}

Delay1000ms();

}

for(i = 3; i >= 1; i--)

{

P0 = tab[i];

P1 = tab[i];

if(group == 0)

{

G1 = 1; Y1 = 0; R1 = 1;

R2 = 0; Y2 = 1; G2 = 1;

}

else

{

G2 = 1; Y2 = 0; R2 = 1;

R1 = 0; Y1 = 1; G1 = 1;

}

Delay1000ms();

}

if(group == 0)

{

R1 = 0; Y1 = 1; G1 = 1;

}

else

{

R2 = 0; Y2 = 1; G2 = 1;

}

}

void main()

{

while(1)

{

TrafficLightControl(0);

P0 = tab[0]; // 数码管显示0

P1 = tab[0];

Delay1000ms();

// 控制第二组，第一组红灯亮

TrafficLightControl(1);

P0 = tab[0];

P1 = tab[0];

Delay1000ms();

}

}

- 实验结果（附图片）

- 遇到问题与心得体会

Com口要记得接