单片机及接口技术实验报告

实验五 基于红外对射管的计数器

- 实验目的

- 掌握I/O口P1的简单使用。

- 掌握单片机外部中断的使用。

- 掌握红外对射管的使用。

- 掌握多位数码管的使用。

- 实验任务

用STC系列中51 单片机外部中断方式进行红外对射管遮挡次数的计数功能，当红外对管中间存在遮挡时将产生低电平(手动波动码盘)，利用单片机外部中断下降沿触发方式进行遮挡次数记录，并通过HC595将遮挡次数用多位数码管进行显示。

- 程序流程框图

- C语言源程序

#include <reg52.h>

#include "intrins.h"

#define uchar unsigned char

#define uint unsigned int

// 接口定义

sbit SER1 = P1^0;     // 数据

sbit SCK = P1^1;   // 移位时钟

sbit RCK = P1^2;   // 锁存时钟

uint count = 0;  // 遮挡次数

uchar tab[] = {0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};//数字0~9

uchar bit_tab[] = {0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80};  // 位码

// 延时函数

void delay(uint t)

{

while(t--);

}

// 74HC595发送一个字节

void send_8bit(uchar DATA)//

{

uchar i = 0;

for(i=0;i < 8;i++)

{

SER1  = (DATA&0x80);

SCK = 0;

DATA = DATA << 1;

SCK = 1;

}

}

// 外部中断0 初始化

void initINT0() {

IT0 = 1;    // 下降沿触发

EX0 = 1;    // 开启外部中断0

EA = 1;     // 开总中断

}

void output()

{

RCK = 0;

_nop_();

_nop_();

RCK = 1;

}

void  send595(uchar H1,uchar H2)

{

send_8bit(H1);//第一次送的是低8位

send_8bit(H2);//第二次送的会挤压第一次的，所以是高8位

output();

}

void display()

{

send595(bit_tab[2],tab[count/10]);

delay(1000);

send595(bit_tab[3],tab[count%10]);

delay(1000);

}

void main()

{

initINT0() ;

while(1);

}

// 中断服务函数

void INT0_ISR(void) interrupt 0 {

count++;    // 遮挡次数加1

if(count > 99)

count = 0;

delay(1000);

display();

}

- 实验结果（附图片）

- 遇到问题与心得体会