单片机及接口技术实验报告

实验八 综合实验:电机转速检测系统

- 实验目的

- 掌握I/O口LCD1602的简单使用。

- 掌握红外对射管的使用。

- 掌握定时器模式的使用。

- 实验任务

用AT89S51 单片机定时器实现直流电机转速测量,定时器0工作在计数模式,定时器1工作在定时模式,通过红外对射管检测码盘通断信号，计算电机的转速,同时通过LCD1602进行转速显示，通过不同的供电电压调整转速（5V、3.3V）。

实验要求：LCD1602第一行显示姓名大写首字母,第二行显示”ZS:122.4”,后面数据为实际的转速 。

- 程序流程框图

- C语言源程序

#include <reg51.h>

#include <stdio.h>

#define uchar unsigned char

#define uint unsigned int

uint count = 0;      // 计数值

float speed = 0.0;   // 速度

uchar name[] = "ZhuMou WuShuo"; // 在第一行显示的姓名

void delay_ms(uint ms) {

unsigned int i, j;

for (i = 0; i < ms; i++)

for (j = 0; j < 123; j++);

}

void LCD_Enable() {

EN = 1;

delay_ms(1);

EN = 0;

}

void LCD_SendCmd(uchar cmd) {

RS = 0;

RW = 0;

P0 = cmd;

LCD_Enable();

delay_ms(2);

}

void LCD_SendData(uchar dat) {

RS = 1;

RW = 0;

P0 = dat;

LCD_Enable();

delay_ms(2);

}

//lcd初始化

void LCD_Init() {

LCD_SendCmd(0x38);

LCD_SendCmd(0x0C);

LCD_SendCmd(0x06);

LCD_SendCmd(0x01);

delay_ms(10);

}

void LCD_ShowString(uchar x, uchar y, char *str) {

unsigned char addr = (y == 0) ? 0x80 + x : 0xC0 + x;

LCD_SendCmd(addr);

while (*str) {

LCD_SendData(*str++);

}

}

//在外部中断1中实时更新速度

void UpdateSpeed() {

char str[16];

speed = (float)(count/8);

sprintf(str, "ZS:%.1f", speed);//格式化float数据为字符串

// 在第二行显示

LCD_ShowString(0, 1, str);

count = 0;  //清楚count，以便下一次计数

}

// 计数器0和定时器1初始化

void init_timer() {

IT0 = 1;

EX0 = 1;

TMOD |= 0x10;

TH1 = 0xFD;

TL1 = 0x30;

ET1 = 1;

TR1 = 1;

}

// 简单延时函数

void delay(uint t) {

while(t--);

}

void main() {

char str[16];

LCD_Init();

init_timer();

EA = 1;        // 总中断允许

LCD_ShowString(0, 0, name);  // 在第一行显示姓名

while(1) {

delay(1000);

}

}

//外部中断0进行计数

void INT0(void) interrupt 0 {

count++;

}

// 外部中断1，进行计时1ms*1000次

void Timer1() interrupt 3 {

static uint tCount = 0;

TH1 = 0xFD;

TL1 = 0x30;

tCount++;

if(tCount >= 1000) {

tCount = 0;

UpdateSpeed();   //计时完成，及时更新speed

}

}

- 实验结果（附图片）

- 遇到问题与心得体会